${ORG_NAME}

| СОГЛАСОВАНО ${ASF_SIGNER_POSITION} ${ASF_FULL_NAME} | УТВЕРЖДАЮ ${ORG_SIGNER_POSITION} ${ORG_SHORT_NAME} |
| --- | --- |
| _____________ ${ASF_SIGNER_NAME} «___» ________________ 2026 г. | _____________ ${ORG_SIGNER_NAME} «___» ________________ 2026 г. |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ:

${OBJ_NAME}

Внесенные изменения__________________

(номер изменения)

г. Ставрополь, 2026 г.

Оглавление

Принятые сокращения	4

Введение	5

Общие разделы плана мероприятий	7

1. Характеристика объекта, в отношении которого разрабатывается ПМЛЛПА	7

1.1. Перечень основного технологического оборудования ОПО	8

1.2. Характеристика опасных веществ, обращающихся на объекте	9

1.3 Краткая характеристика района расположения ОПО	10

2. Анализ опасности объекта	12

2.1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	12

2.2. Характеристики аварийности, присущие объекту, и травматизма на нем	15

3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, и их соответствие задачам ликвидации последствий аварий	16

4. Организация взаимодействия сил и средств	16

5. Состав и дислокация сил и средств	17

6. Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в надлежащей степени готовности	18

7. Организация управления, связи и оповещения при аварии на объекте	18

8. Система взаимного обмена информацией между организациями – участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте	22

9. Первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте	22

10. Действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ОПО	22

11. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения	22

12. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте	24

Специальные разделы плана мероприятий	26

13. Распределение обязанностей между отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварии	34

13.1. Общие положения	34

13.2. Ответственным руководителем выполняется следующий комплекс мер:	34

13.3. Обязанности технического руководителя	35

13.4. Руководитель ОАО «Моздокское ДРСУ»	36

13.5. Обязанности начальника участка	37

13.6. Обязанности персонала Объекта	37

13.7. Обязанности членов ПАСФ СКЦ «ЭКОСПАС»	37

13.8. Обязанности начальника ПЧ	38

13.9. Обязанности медицинского врача	38

13.10. Служба безопасности	38

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях ПАСФ СКЦ «ЭКОСПАС»	39

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Паспорт ПАСФ СКЦ «ЭКОСПАС»	41

Принятые сокращения

АСФ – аварийно-спасательное формирование.

АСР ЛРН(море) – аварийно-спасательные работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на море.

АСР ЛРН(тер.) – аварийно-спасательные работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории РФ.

АСР ТП – Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров.

ГВС – газовоздушная смесь.

ГЖ – горючие жидкости.

ГзСР – Газоспасательные работы.

ГРП – газораспределительный пункт.

ИТР – инженерно-технические работники.

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

КЧС – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ОПО – опасные производственные объекты.

САУ – система автоматического управления.

ТВС – топливно-воздушная смесь.

ПАСФ – профессиональное аварийно-спасательное формирование.

ПДК – предельно допустимая концентрация вещества.

ПСР – поисково-спасательные работы.

ПСЧ – пожарно-спасательная часть.

ПМЛЛПА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

ПЧ – пожарная часть.

ФПС – федеральная противопожарная служба.

ФГКУ – федеральное государственное казённое учреждение.

ЧС – чрезвычайные ситуации.

ШРП – шкафной газорегуляторный пункт.

Введение

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте ${OBJ_NAME} (далее – Объект) разработан согласно:

- «Положению о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1437.

- Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями)

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО разработан в целях обеспечения готовности организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий, возможных на данных объектах.

Планы мероприятий пересматриваются:

а) не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий;

б) не позднее 30 календарных дней после:

реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения изменений в технологию производства;

внесения изменений в системы управления технологическими процессами на объекте;

изменения сведений, содержащихся в общих или специальных разделах плана мероприятий;

в) на основании выводов, указанных в акте технического расследования причин аварий на объекте;

г) по предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в плане мероприятий, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности;

д) на основании предостережения федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа о недопустимости нарушения обязательных требований промышленной безопасности в случае выявления указанными органами новых факторов риска по результатам технического расследования причин аварий на иных аналогичных объектах.

Планы мероприятий утверждаются руководителями (заместителями руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях).

Планы мероприятий согласовываются руководителями (заместителями руководителей, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, которые привлекаются для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

План мероприятий состоит из общих и специальных разделов.

Общие разделы плана мероприятий содержат следующие сведения:

а) характеристика объекта, в отношении которого разрабатывается план мероприятий;

б) сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

в) характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах;

г) количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее - силы и средства), и их соответствие задачам по локализации и ликвидации последствий аварий;

д) организация взаимодействия сил и средств;

е) состав и дислокация сил и средств;

ж) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в надлежащей степени готовности;

з) организация управления, связи и оповещения при авариях на объекте;

и) система взаимного обмена информацией между организациями - участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;

к) первоочередные действия при получении сигнала об авариях на объекте;

л) действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварий;

м) мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте может возникнуть угроза безопасности населения);

н) организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.

12. Специальные разделы плана мероприятий (планы ликвидации аварий) разрабатываются на основании сведений, содержащихся в общих разделах плана мероприятий, и определяют порядок действий в случае аварий на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

ПМЛЛПА должен быть тщательно изучен всеми работниками организации (объекта).

Ознакомление с ПМЛЛПА работников объекта должно быть оформлено под роспись.

Запрещается допускать к работе лиц, не знающих плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в части, относящейся к месту их работы.

В соответствии с ПМЛЛПА проводятся противоаварийные тренировки согласно утвержденному графику проведения тренировок.

Срок действия данного плана мероприятий в соответствии с п. 5 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1437 будет составлять для объекта ${OBJ_HAZARD_CLASS} класса опасности – 5 лет.

Общие разделы плана мероприятий

1. Характеристика объекта, в отношении которого разрабатывается ПМЛЛПА

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разработан для Объекта, расположенного по адресу: ${OBJ_ADDRESS_FULL}. ${OBJ_LINC_TEXT_1_IMAGE} ${OBJ_NUM_1_IMAGE}.

Эксплуатирующая организация - ${ORG_NAME} (далее – ${ORG_SHORT_NAME}), расположенная по адресу: ${ORG_ADDRESS_FULL}. Основной вид деятельности – ${ORG_TYPE_ACTIVITY}.

${OBJ_SHORT_NAME} – ${OBJ_TYPE_DIFINITION}.

ОПО состоит из:

OBJ_STRUCTURE_LIST1

ОПО можно условно разделить на ${OBJ_AMOUNT_TECHNOLOGICAL_BLOCK}:

OBJ_TECHNO_BLOCK_LIST№

${OBJ_LINC_TEXT_2_IMAGE} ${OBJ_NUM_2_IMAGE}.

1.1. Перечень основного технологического оборудования ОПО

${OBJ_LINC_TEXT_1_TABLE} ${OBJ_NUM_1_TABLE}.

Таблица ${OBJ_NUM_1_TABLE} – ${OBJ_TEXT_NAME_1_TABLE}

| № п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата) | Техническая характеристика, наименование опасного вещества |
| --- | --- | --- |
| OBJ_TABLE_1_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_1_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_1_PLACEHOLDER |

${OBJ_AMOUNT_HAZARDOUS_SUBSTANCE}

1.2. Характеристика опасных веществ, обращающихся на объекте

На Объекте используется опасное вещество – ${OBJ_HAZARDOUS_SUBSTANCE} ${OBJ_LINC_TEXT_2_TABLE} ${OBJ_NUM_2_TABLE}.

Таблица ${OBJ_NUM_2_TABLE} – ${OBJ_TEXT_NAME_2_TABLE} ${OBJ_HAZARDOUS_SUBSTANCE_GEN}

| № п/п | Наименование параметра | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ_TABLE_2_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_2_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_2_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_2_PLACEHOLDER |

1.3 Краткая характеристика района расположения ОПО

OBJ_AREA_LOCATION_LIST

OBJ_IMAGE_1_PLACEHOLDER

Рисунок ${OBJ_NUM_1_IMAGE} – ${OBJ_TEXT_CAPTURE_1_IMAGE}.

OBJ_IMAGE_2_PLACEHOLDER

Рисунок ${OBJ_NUM_2_IMAGE} – ${OBJ_TEXT_CAPTURE_2_IMAGE}.

2. Анализ опасности объекта

2.1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Виды возможных аварий на Объекте и характер их воздействия на окружающую среду определяются номенклатурой опасных веществ, обращающихся на объекте, их физико-химическими свойствами, особенностями технологических процессов, характеристиками применяемого технологического оборудования и устройств и особенностями их компоновки.

Анализ представленных статистических данных аварийных ситуаций показывает, что основными поражающими факторами в случае аварий с природным газом, обращающимся в технологическом оборудовании Объекта, являются взрывы.

Потенциальную опасность представляет технологическое оборудование с опасным веществом (природным газом).

С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду, аварийное разрушение технологического оборудования сопровождается:

- термическим поражением персонала при факельном горении;

- поражением персонала ударной волной в результате взрывов ТВС.

На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих исходы аварий, учитывая свойства и распределение опасных веществ можно выделить следующие типовые сценарии аварии:

Наиболее вероятные сценарии:

OBJ_SCENARIO_LIKELY_LIST

Наиболее опасные по последствиям ЧС сценарии:

OBJ_SCENARIO_DANGEROUS_LIST

${OBJ_LINC_TEXT_3_TABLE} ${OBJ_NUM_3_TABLE}.

Таблица ${OBJ_NUM_3_TABLE} – ${OBJ_TEXT_NAME_3_TABLE}

| Сценарий | Описание сценария | Опасные факторы |
| --- | --- | --- |
| OBJ_TABLE_3_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_3_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_3_PLACEHOLDER |

${OBJ_LINC_TEXT_4_TABLE} ${OBJ_NUM_4_TABLE}.

Таблица ${OBJ_NUM_4_TABLE} – ${OBJ_TEXT_NAME_4_TABLE}

| Источники (места) возникновения аварии | Перечень сценариев |
| --- | --- |
| OBJ_TABLE_4_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_4_PLACEHOLDER |

${OBJ_LINC_TEXT_3_IMAGE} ${OBJ_NUM_3_IMAGE}.

OBJ_IMAGE_3_PLACEHOLDER

Рисунок ${OBJ_NUM_3_IMAGE} – ${OBJ_TEXT_CAPTURE_3_IMAGE}.

2.2. Характеристики аварийности, присущие объекту, и травматизма на нем

Исходя из анализа аварий на объектах сети газопотребления можно выделить следующие причины:

- заводской брак труб, тройников, газовых кранов, муфт, вставок, прокладок и других деталей; брак строительно-монтажных работ, в основном аварийных соединений; стресс коррозионно-ориентированных трещин, наиболее опасные дефекты, своевременное выявление которых является на сегодняшний день одной из первостепенных задач;

- техногенное воздействие (землетрясение, оползни, разрывы подводных переходов через реки) и др.

Повреждения газовых сетей и сооружений, наблюдаемые при повседневной эксплуатации, приводящие к образованию отдельных мест утечки газа, возникают по разным причинам: вследствие коррозии трубопроводов, нарушения плотности соединений в арматуре, в резьбе и фланцах трубопроводов, переломов труб, появления трещин. Особое место занимают аварии на магистральных газопроводах, потому что авария магистрального газопровода может лишить топлива значительное число потребителей, кроме того, такая авария сопровождается пожаром и на ее ликвидацию и восстановление газоснабжения требуется определенное время.

Практика эксплуатации газовых сетей и сооружений показывает, что при повреждении отдельных элементов системы вытекающий газ может легко воспламениться, после чего начинается его интенсивное горение. То же самое происходит и при повреждении газгольдеров. Газ загорается, но взрывов при этом не бывает. Объясняется это тем, что взрывоопасен не сам газ, а его смесь с воздухом, так называемая газовоздушная смесь, и притом в строго определенной пропорции. Так, пропан взрывается при содержании

газа в воздухе 2,3–9,5%, бутан – при 1,8–8,5%, метан – при 5,4–14,9%. Если в воздухе содержится газа меньше нижнего предела, то смесь не способна ни взрываться, ни гореть.

Подземные газовые магистрали более устойчивы, серьезные повреждения они могут получить в зоне, где избыточное давление превышает 200 кПа, при этом существенное значение имеют глубина заложения и характер размещения трубопроводов.

Наземные газопроводы, часто прокладываемые по территории промышленных предприятий, в том числе по стенам зданий, менее устойчивы и могут повреждаться при значительно меньшем давлении (от 10 кПа и выше).

Травматизм, получаемый во время аварий на ОПО связан в основном с ГВС:

-	термическим поражением персонала при факельном горении;

-	поражением персонала ударной волной в результате взрывов ГВС.

3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, и их соответствие задачам ликвидации последствий аварий

Для локализации и ликвидации аварий на Объекте организовано взаимодействие с ${ASF_STATUS_SHORT} – ${ASF_FULL_NAME_GEN} (далее - ${ASF_SHORT_NAME}).

${ASF_SHORT_NAME} имеет статус - ${ASF_STATUS_SHORT}. Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ ${ASF_CERTIFICATE_TEXT}.

Свидетельство выдано на виды аварийно-спасательных работ: ${ASF_WORK_TYPES}.

Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях представлено в Приложении 1.

На основании договора возмездного оказания услуг между ${ORG_SHORT_NAME} и ${ASF_SHORT_NAME} осуществляются услуги по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации и выполнению работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций техногенного характера на опасных производственных объектах, а также в случае необходимости, привлечению дополнительных сил и средств для выполнения вышеуказанных работ.

Предусмотренные данным договором услуги оказываются в полном соответствии с Федеральными законами Российской Федерации № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995 г., № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г., № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г.

В случае возникновения пожара персонал объекта звонит в ближайшее ${OBJ_NEAREST_FIRE_STATION}.

Запланированные в оперативной части ПМЛЛПА действия технологического персонала, ПАСФ(АСФ) и подразделения ПСЧ(ПЧ) при условии своевременности их выполнения, обеспечивают достаточно полный комплекс организационно-технических мероприятий по локализации и ликвидации аварий на Объекте.

Силы и средства и комплекс принимаемых мер по предупреждению аварий на Объекте, соответствуют задачам по локализации и ликвидации последствий аварий.

4. Организация взаимодействия сил и средств

При поступлении сообщения об аварии диспетчер, руководство Объекта обязаны:

- в соответствии со схемой и списком оповещения оповестить должностных лиц Объекта, специализированные службы;

- организовать выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварии согласно оперативной части ПМЛЛПА;

- направить к месту аварии и контролировать действия ПАСФ(АСФ);

- ввести запрет на допуск в опасные зоны посторонних лиц и транспортных средств, не принимающих участия в аварийных работах;

- ввести режим допуска на территорию опасной зоны персонала и техники, участвующих в ликвидации аварии;

- установить порядок проведения применения технических средств при ликвидации аварии;

- уточнить порядок ввода особого аварийного режима, условия и маршруты эвакуации людей с территории, оказавшейся в опасной зоне;

- по прибытии к месту аварии ответственных лиц ${ORG_SHORT_NAME}, при необходимости, передать им руководство работами по ликвидации аварии.

${OBJ_LINC_TEXT_4_IMAGE} ${OBJ_NUM_4_IMAGE}.

5. Состав и дислокация сил и средств

Собственные силы и средства:

В ${ORG_SHORT_NAME} имеются первичные средств пожаротушения, инструменты и материалы для ликвидации аварии.

${OBJ_LINC_TEXT_5_TABLE} ${OBJ_NUM_5_TABLE}.

Таблица ${OBJ_NUM_5_TABLE} - ${OBJ_TEXT_NAME_5_TABLE}

| № п/п | Наименование средства | Количество | Место базирования |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ_TABLE_5_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_5_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_5_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_5_PLACEHOLDER |

Привлекаемые силы и средства: ${ASF_STATUS_SHORT} – ${ASF_SHORT_NAME}.

Зона ответственности: ${ASF_AREA_RESPONSIBILITY}.

Место дислокации: ${ASF_PLACE_LOCATION}.

тел. оперативного дежурного ${ASF_DUTY_OFFICER_PHONE}.

тел. приемной ${ASF_RECEPTION_PHONE}.

E-mail: ${ASF_E_MAIL}.

Количество зданий, строений: ${ASF_NUMBER_BUILDINGS}, общей площадью – ${ASF_TOTAL_BUILDING_AREA}.

Количество личного состава: по штату ${ASF_NUMBER_PERSONNEL_STAFF}, по списку ${ASF_NUMBER_PERSONNEL_LIST}

${ASF_CERTIFIED_RESCUERS}

Наличие специалистов: ${ASF_AVAILABLE_SPECIALISTS}

Подробные сведения, состав и дислокация сил и средств, специальные технические средства ${ASF_STATUS_SHORT} – ${ASF_SHORT_NAME} приведены в Приложении 2.

6. Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в надлежащей степени готовности

Поддержание в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях аварии, ЧС в ${ASF_STATUS_SHORT} – ${ASF_SHORT_NAME} достигается:

- разработкой соответствующих планов и документов по безопасной эксплуатации;

- соответствующей подготовкой органов управления, руководства и персонала к действиям в аварийных ситуациях, ЧС;

- созданием (в соответствии с приказом) КЧС и ОПБ;

- комплектованием специальным инвентарем и оборудованием согласно нормам оснащения;

- обеспечением средствами индивидуальной защиты;

- создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения об аварии, ЧС;

- созданием устойчивого взаимодействия с силами и средствами ликвидации аварий сторонних организаций, указанных в настоящем ПМЛЛПА.

В целях обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на Объекте ${ASF_STATUS_SHORT} – ${ASF_SHORT_NAME} осуществляет:

- руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению аварий, ЧС, повышению надежности потенциально опасных объектов;

- обеспечение устойчивости функционирования организаций и объектов при возникновении аварий, ЧС;

- организацию работы локальных систем контроля и оповещения;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям при авариях, ЧС, руководство ликвидацией аварии, ЧС и эвакуацией персонала;

- подготовку руководящего состава, сил и средств, а также персонала к действиям при возникновении аварий, ЧС.

7. Организация управления, связи и оповещения при аварии на объекте

В распоряжение ${ORG_SHORT_NAME} имеются следующие виды связи:

– телефонная связь;

– мобильная связь;

– пожарные извещатели.

Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, природоохранных служб, а также администраций близлежащих населенных пунктов используется телефонная связь.

Для оповещения ответственных лиц (или должностных лиц) ${ORG_SHORT_NAME} использует телефонную и мобильную связь.

Для связи между участниками работ по локализации используется телефонная, мобильная, радио связь. Радио связь находится в режиме постоянного функционирования. Локальная система оповещения (звуковые сирены, пожарные извещатели) – находится в режиме постоянной готовности.

В организации ${ORG_SHORT_NAME} ${OBJ_EMERGENCY_COMMISSION} КЧС.

${OBJ_LINC_TEXT_6_TABLE} ${OBJ_NUM_6_TABLE}.

${OBJ_LINC_TEXT_7_TABLE} ${OBJ_NUM_7_TABLE}.

${OBJ_LINC_TEXT_8_TABLE} ${OBJ_NUM_8_TABLE}.

${OBJ_LINC_TEXT_4_IMAGE} ${OBJ_NUM_4_IMAGE}.

Таблица ${OBJ_NUM_6_TABLE} – ${OBJ_TEXT_NAME_6_TABLE}

| № п/п | Учреждение или Ф.И.О | Должность | Телефон | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ_TABLE_6_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_6_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_6_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_6_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_6_PLACEHOLDER |

Таблица ${OBJ_NUM_7_TABLE} – ${OBJ_TEXT_NAME_7_TABLE}

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| OBJ_TABLE_7_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_7_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_7_PLACEHOLDER |

Таблица ${OBJ_NUM_8_TABLE} – ${OBJ_TEXT_NAME_8_TABLE}

| № п/п | Занимаемая в комиссии должность | Должность, Ф.И.О. | Рабочий телефон | Сотовый телефон | Домашний адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ_TABLE_8_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_8_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_8_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_8_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_8_PLACEHOLDER | OBJ_TABLE_8_PLACEHOLDER |

OBJ_IMAGE_4_PLACEHOLDER

Рисунок ${OBJ_NUM_4_IMAGE} – ${OBJ_TEXT_CAPTURE_4_IMAGE}.

8. Система взаимного обмена информацией между организациями – участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте

Организация взаимного обмена информацией между организациями – участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте осуществляется с помощью телефонной связи (проводной и сотовой) и радиотелефонной связи.

Пункт управления оснащен всеми необходимыми средствами телефонной связи, электронной связи (электронной почтой).

Для связи пункта управления с формированиями, проводящими аварийно-спасательные работы, с управлением ГО и ЧС муниципального района используются телефонные сети.

9. Первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте

Порядок первоочередных действий исполнителей (технического персонала) по ликвидации аварий следующий:

- выявление и оценка аварийной ситуации или ее угрозы по опознавательным признакам;

- оповещение руководства, персонала объекта, диспетчера об аварийной ситуации;

- отключение поврежденного участка отсекающей запорной арматурой, полная или частичная остановка работы на объекте;

- вывод из опасной зоны персонала, не связанного с ликвидацией аварий;

- другие меры, предупреждающие развитие аварий с учетом специфики работы объекта.

Общими пунктами для любой аварийной ситуации являются:

- все действия персонала, обслуживающего ОПО, предусматриваются только с применением изолирующих средств индивидуальной защиты;

- эвакуация людей, не занятых ведением технологического процесса и не участвующих в ликвидации аварии из аварийной зоны.

В случае возникновения аварийной ситуации, инициированной воздействием внешних факторов (в том числе БПЛА), первоочередные действия персонала осуществляются в соответствии с настоящим разделом с учётом необходимости обеспечения личной безопасности и недопущения нахождения персонала в зоне возможного повторного воздействия.

10. Действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ОПО

Порядок действия в случае аварии на опасном производственном объекте включает в себя действия обслуживающего персонала ОПО и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварий, а также первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте ${OBJ_LINC_TEXT_9_TABLE} ${OBJ_NUM_9_TABLE}.

11. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения

Защита населения в чрезвычайных ситуациях представляет собой комплекс мероприятий, проводимых с целью недопущения поражения людей или максимального снижения степени воздействия поражающих факторов.

К основным способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

- использование средств коллективной защиты;

- использование средств индивидуальной и медицинской защиты;

- рассредоточение и эвакуация населения из опасной зоны.

В случае возникновения аварии на опасном производственном объекте осуществляются следующие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения и работников:

- организовано оповещение об аварии (пожаре), инциденте согласно списков и схем оповещения;

- оповещение по громкоговорящей связи или голосом об аварии (пожаре), инциденте;

- оснащение средствами индивидуальной защиты работников;

- удаление с территории людей, автотранспорта;

- принятие срочных мер к спасанию людей, попавших в зону аварии и получивших травмы.

Также на опасном производственном объекте осуществляется ряд мероприятий по предупреждению и снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий по линии ГО и ЧС:

- мероприятия по предупреждению и снижению возможности возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, на объектах Общества;

- мероприятия по обеспечению эффективной и безопасной эксплуатации объектов Общества;

- мероприятия по противодействию актам технологического терроризма.

Мероприятия по предупреждению и снижению возможности возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, на объектах Общества

- допуск работников опасных производственных объектов к выполнению своих функциональных обязанностей, проведение инструктажей;

- подготовка и аттестация руководителей и специалистов, проверка знаний работников опасных производственных объектов по промышленной безопасности и охране труда;

- составление перспективных и годовых планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта;

- разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, проведение паспортизации опасных производственных объектов, подготовка руководящего состава и работников к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация и осуществление административно-производственного контроля 1-3 уровня;

- внедрение на производстве новых безопасных технологий;

- тренировки работников по их сбору и готовности к выезду на случай производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Мероприятия по обеспечению эффективной и безопасной эксплуатации объектов Общества

- содержание в рабочем состоянии и постоянной готовности средств пожаротушения;

- поддержание в готовности системы оповещения рабочих, служащих и других лиц, на опасных объектах филиала;

- проведение тренировок КЧС и ОПБ по принятию решений, направленных на снижение последствий ЧС и их ликвидации;

- проведение обучения работников, действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- тренировки личного состава, привлекаемого для ликвидации последствий производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, по действиям в очагах поражения;

- обеспечение индивидуальными средствами защиты работников филиала и личного состава формирований, привлекаемого для ликвидации последствий ЧС на объектах;

- плановое уточнение схемы оповещения территориальных органов по ГО и ЧС, администраций городов (районов) и местных органов внутренних дел о возникновении производственных аварий на объектах филиала.

Мероприятия по противодействию актам технологического терроризма

- планирование совместных мероприятий по взаимодействию с правоохранительными органами, на предмет усиления охраны объектов, действий работников и полиции при нападении на объекты;

- усиление контроля за выполнением пропускного режима на объектах;

- обеспечение строгого учета посторонних лиц заходящих на территорию объектов;

- учет транспортных средств, контроль за вывозимыми и ввозимыми грузами с территории и на территорию объектов (обязательный досмотр);

- проведение дополнительного инструктажа по обеспечению надежной защиты объектов и работников;

- ориентировка работников на повышение бдительности, обнаружение посторонних предметов с незамедлительным информированием о них правоохранительных органов;

- запрещение въезда на объекты личного автотранспорта;

- усиление контроля за технологическим оборудованием;

- установка дополнительных инженерных препятствий на въездах.

12. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации финансового и материального обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций на Объекте действует приказ № ${OBJ_ORDER_MINIMUM_BALANCE_NUMBER} от ${OBJ_ORDER_MINIMUM_BALANCE_DATE} о наличии неснижаемого остатка денежных средств для ликвидации последствий аварий.

Согласно данному приказу средства аварийного запаса расходуются на:

- финансирование мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, повышению надежности работы потенциально опасных объектов в условиях ЧС;

- создание и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- финансирования мероприятий по проведению аварийных, спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ при ЧС;

- осуществление мероприятий по социальной защите работников Общества, пострадавших от ЧС и стихийных бедствий;

- возмещение расходов, связанных с выездом работников Общества на мероприятия по ликвидации ЧС, привлекаемых в установленном порядке.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте имеется полис № ${OBJ_INSURANCE_POLICY_NUMBER} действующий до ${OBJ_INSURANCE_POLICY_DATE} г.

Специальные разделы плана мероприятий

Таблица ${OBJ_NUM_9_TABLE} – ${OBJ_TEXT_NAME_9_TABLE}

| Наименование, уровень и место аварийной ситуации | Опознавательные признаки аварийной ситуации | Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ) | Технические средства (системы) противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации (ПАЗ) | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разгерметизация участка газопровода, арматуры, фланцевых соединений | Причины: - коррозионный, физический износ; -механическое повреждение; -нарушение ведения технологического режима, регламентных работ производственным персоналом; -нарушение правил ведения земляных работ. Опознавательные признаки: - видимый разрыв технического устройства; -загазованность территории, специфический запах природного газа; - шум (свист), создаваемый истекающим газом; - срабатывание световой и звуковой сигнализации. Возможные последствия: - образование взрывоопасного облака; - взрыв; - пожар; - разрушение аппаратуры, коммуникаций, сооружений; - травмирование людей. | Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа. Исключение источников зажигания. Аварийное освобождение трубопровода для ремонта. | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа. Телефонная связь. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Первичные средства пожаротушения. Инструмент аварийного шкафа. | 1. Лицо, первым обнаружившее признаки аварии, обязано: - окриком или любым доступным средством связи предупредить об опасности всех людей, находящихся в районе аварии, - сообщать об аварии ответственному за газовое хозяйство. 2. Ответственный за газовое хозяйство при необходимости вызывает: - ${ASF_STATUS_SHORT} ${ASF_SHORT_NAME} ${ASF_DUTY_OFFICER_PHONE}; - скорую медицинскую помощь по телефону 103; при необходимости оповещает организацию-поставщика газа о необходимости прекращения поставки газа; 3. Ответственный за газовое хозяйство: - ограничивает доступ персонала организации и посторонних на место аварии; - прекращает все виды работ на месте аварии; - выводит всех присутствующих и, при наличии, пострадавших людей из опасной зоны в безопасное место; - до прибытия медицинских работников организует и оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим; - организует ограждение опасной зоны, установку предупредительных и запрещающих проезд знаков; - организует работу персонала организации по ликвидации аварии; - дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 4. ${ASF_STATUS_SHORT} ${ASF_SHORT_NAME} (примерное время прибытия ${ASF_ARRIVAL_TIME}), используя необходимые средства защиты, по прибытии приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии со своими должностными обязанностями по согласованию с ответственным руководителем работ. 5. Персонал скорой помощи (примерное время прибытия 10 мин.): - оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения; - организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 6. Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации: - осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координирует действия аварийных служб; - информирует руководство организации о ходе выполнения работ по ликвидации последствий аварии. |
| Факельное горение природного газа | Причины: - загазованность места повреждения газопровода; - наличие источников воспламенения. Опознавательные признаки пожара: -открытое факельное пламя из газопровода. Возможные последствия: - разрушение оборудования; - травмирование людей; - пожар. Возможные последствия пожара: - разрушение оборудования; - термическое поражение персонала. | Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа в газопровод. Исключение источников зажигания. Аварийное освобождение газопровода. | На участке газопровода – ручная арматура, автоматическая арматура. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа. Телефонная связь. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Первичные средства пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Инструмент аварийного шкафа. | 1. Лицо, первым обнаружившее признаки аварии, обязано: - окриком или любым доступным средством связи предупредить об опасности всех людей, находящихся в районе аварии, - сообщать об аварии ответственному за газовое хозяйство. 2. Ответственный за газовое хозяйство при необходимости вызывает: - ${ASF_STATUS_SHORT} ${ASF_SHORT_NAME} ${ASF_DUTY_OFFICER_PHONE}; - пожарную команду по телефону 112; - скорую медицинскую помощь по телефону 103; при необходимости оповещает организацию-поставщика газа о необходимости прекращения поставки газа; 3. Ответственный за газовое хозяйство, оценив ситуацию: - прекращает все виды работ на территории организации; - выводит всех присутствующих и, при наличии, пострадавших людей из опасной зоны в безопасное место; - до прибытия медицинских работников оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим; - организует встречу сервисной службы; - организует ограждение опасной зоны, установку предупредительных и запрещающих проезд знаков; - организует работу персонала организации по ликвидации аварии; - дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 5. Персонал организации, принимающий участие в ликвидации аварии: - по указанию ответственного за газовое хозяйство, используя первичные средства пожаротушения организации, приступает к тушению пожара до прибытия команды ПЧ; - производит ограждение опасной зоны, устанавливает предупредительные и запрещающие проезд знаки. 6. ${ASF_STATUS_SHORT} ${ASF_SHORT_NAME} (примерное время прибытия ${ASF_ARRIVAL_TIME}), используя необходимые средства защиты, по прибытии приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии со своими должностными обязанностями по согласованию с ответственным руководителем работ. 7. Пожарная часть (примерное время прибытия и развертывания 10 мин.): - по прибытии к месту аварии, производит боевое развертывание; - приступает к ликвидации очагов загорания; - производит охлаждение стенок оборудования и коммуникаций, близ расположенных к очагу пожара; -при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь по телефону 103; - при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации по согласованию с ответственным руководителем работ; - в средствах защиты дежурит со средствами пожаротушения до полной ликвидации аварии. 8. Персонал скорой помощи (примерное время прибытия 10 мин.): - оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения; - организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 9. Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации: - осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координирует действия аварийных служб; - информирует руководство организации о ходе выполнения работ по ликвидации последствий аварии. |
| Взрыв облака ГВС. | Причины: - загазованность места повреждения газопровода; - образование взрывопожароопасного облака газовоздушной смеси; - наличие источника воспламенения. Опознавательные признаки: - резкий хлопок; - огненная вспышка. Возможные последствия: - разрушение оборудования, наружного газопровода; - травмирование людей; - пожар. | Аварийная остановка работы установки. Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа в газопровод. Исключение источников зажигания. Аварийное освобождение трубопровода на свечу. | Ручная или автоматическая арматура на газопроводах, предохранительный клапан. Контрольно-измерительные приборы учета давления, расхода природного газа. Автоматическая система управления технологическим процессом. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Первичные средства пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. Инструмент аварийного шкафа. | Развитие аварии за пределами блока в результате взрыва ГВС (возможно разрушение здания и оборудования установки и травмирование людей) предусматривает следующие оперативные действия: 1. Ответственный руководитель (ответственным руководителем работ по локализации и ликвидации аварии является руководитель организации или лицо, его замещающее) убеждается в том, что: - из опасной зоны эвакуированы люди, не принимающие участия в ликвидации аварии; - вызваны и приступили к ликвидации аварийной ситуации аварийная служба; - сообщение об аварии получил руководитель организации; - пострадавшему персоналу оказывается медицинская помощь; - освещение производственных площадок, и путей подъезда к ним соответствуют нормам; - персонал организации, принимающий участие в ликвидации аварии, обеспечен надежными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, материалами и инструментом; - по периметру площадки аварийной зоны обеспечено оцепление, выставлены предупредительные знаки; - определено место штаба по локализации и ликвидации аварии; - докладывает руководителю организации о ходе работ по ликвидации аварийной ситуации. 2. Ответственный руководитель работ, руководитель аварийной бригады сервисной газовой службы, командир боевого расчета ПЧ, медицинские работники скорой помощи: - оценив масштабы аварийной ситуации, принимают решение о достаточности средств и сил, задействованных в её ликвидации, или об их усилении; - организуют оперативный инструктаж персоналу, участвующему в ликвидации аварии, для координации совместных действий; 3. Ответственный за газовое хозяйство, находясь с наветренной стороны: - производит ограждение опасной зоны, устанавливает предупредительные и запрещающие проезд знаки; - выполняет указания ответственного руководителя работ по ликвидации аварии; - дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 4. ${ASF_STATUS_SHORT} ${ASF_SHORT_NAME}: - участвует в проведении аварийно-спасательных работ, по согласованию с ответственным руководителем принимает меры по отключению и освобождению трубопровода природного газа; - при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации; - организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 5. ПЧ: - производит тушение очагов загорания; - при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации по согласованию с ответственным руководителем работ; - организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 6. Медперсонал скорой помощи: - организует пункт первой медицинской помощи на границе опасной зоны; - оказывает медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения. |
| Механическое повреждение газопровода или оборудования в результате воздействия внешних факторов (включая БПЛА) | Причины: - повреждение трубопроводов, оборудования; - утечка газа, запах газа; - шум истекающего газа; - возможное возгорание, хлопок, взрыв; - обнаружение БПЛА или следов его воздействия. | Аварийное отключение подачи газа. Отсечение повреждённого участка. Исключение источников зажигания. Вывод персонала из опасной зоны. | Запорная арматура (ручная, автоматическая). Системы контроля загазованности. Системы автоматической сигнализации. Средства связи и оповещения. | 1. Лицо, первым обнаружившее признаки аварии, обязано: - немедленно оповестить руководство и диспетчера; - предупреждает персонал об опасности; - прекращает работы и покидает опасную зону. 2. Ответственный за газовое хозяйство: - организует аварийное отключение газа (при возможности); - обеспечивает эвакуацию персонала; вызывает экстренные службы по номеру 112; - организует ограждение опасной зоны. 3. Дальнейшие действия: выполняются в соответствии со сценариями С1–С5 настоящего ПМЛЛПА. |

13. Распределение обязанностей между отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварии

13.1. Общие положения

13.1.1 Руководство работами по локализации и ликвидации аварии, спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляет ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварии на объекте (далее Ответственный руководитель).

13.1.2 Для принятия эффективных мер по локализации и ликвидации аварии Ответственный руководитель создает командный пункт (оперативный штаб), функциями которого являются:

- сбор и регистрация информации о ходе развития аварии и принятых мерах по ее локализации и ликвидации;

- текущая оценка информации и принятие решений по оперативным действиям в зоне аварии и за ее пределами;

- координация действий персонала объекта и всех привлеченных подразделений и служб, участвующих в локализации и ликвидации аварии.

13.1.3 Вышестоящий руководитель имеет право заменить Ответственного руководителя или принять на себя руководство локализацией и ликвидацией аварии.

13.1.4 На командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в локализации и ликвидации аварии.

13.1.5 На командном пункте Ответственный руководитель организует ведение журнала ликвидации аварии, где фиксируются выданные задания и результаты их выполнения по времени.

13.1.6 Лица, вызванные для спасения людей, локализации и ликвидации аварии, сообщают о своем прибытии Ответственному руководителю и по его указанию приступают к исполнению своих обязанностей.

13.1.7 Должностные лица и исполнители, участвующие в ликвидации аварии, должны информировать Ответственного руководителя о ходе выполнения его распоряжений.

13.1.8 Работы в загазованной среде выполняют аварийно-спасательные формирования (профессиональные и (или) нештатные), аттестованные на этот вид аварийно-спасательных работ в установленном порядке.

13.1.9 Ответственным руководителем является:

- Руководитель ${ORG_SHORT_NAME}, до его прибытия на место аварии – главный инженер.

При развитии аварии с выходом на селитебную территорию – ответственный представитель Управления по делам ГО и ЧС ${OBJ_DEPARTMENT_GOCHS_CITY}, до его прибытия на место аварии – руководитель ${ORG_SHORT_NAME}.

13.2. Ответственным руководителем выполняется следующий комплекс мер:

- оценивается обстановка, выявляется количество и местонахождение людей, застигнутых аварией, принимаются меры по оповещению работников Объекта и населения (при необходимости) об аварии;

- принимаются меры по оцеплению района аварии и зоны действия поражающих факторов;

- принимаются неотложные меры по организации спасения людей, локализации и ликвидации аварии;

- обеспечивается вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварии;

- ограничивается допуск людей и транспортных средств в зону действия поражающих факторов;

- организовывается командный пункт и пункт первой доврачебной помощи с учётом направления ветра и масштабов аварии, сообщить о месте расположения командного пункта всем исполнителям и постоянно находиться в нём;

- привлекаются к аварийной остановке производств только те лица из числа работников Объекта, которые подготовлены, оснащены в соответствии с табелем технического оснащения и аттестованы в установленном порядке;

- принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами, а также гражданских и промышленных объектов;

- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов;

- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа неквалифицированным потребителям, имеющим резервное топливо;

- уведомление местных органов власти об аварии;

- организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций;

- контролируется правильность действий работников Объекта, а в случае необходимости - действия специализированных, пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварии на объекте и выполнение своих распоряжений;

- информируется об аварии руководство Объекта, территориальные органы Ростехнадзора России, Государственной инспекции труда, территориальные органы МЧС России, а при необходимости – органы местного самоуправления о ходе и характере аварии, о пострадавших в ходе спасательных работ;

- в случае изменения места расположения командного пункта оповестить об этом все лица, привлекаемые к работам по локализации и ликвидации аварии;

- осуществляется руководство действиями работников Объекта, специализированных, пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварии на объекте и контролируется выполнение распоряжений.

13.3. Обязанности технического руководителя

13.3.1 Технический руководитель объекта должен обеспечить:

- разработку специальных программ (с указанием приоритетности реализации), предусматривающих дооснащение объекта средствами контроля, автоматического регулирования, устройствами взрывопредупреждения и взрывозащиты, быстродействующими отсекателями, системами безопасной аварийной остановки объекта, оповещения, защиты и спасения людей, создание запасов дегазирующих реагентов, совершенствование систем улавливания и дегазации вредных выбросов, устройство систем локализации, препятствующих распространению неорганизованных выбросов на территории организации и за ее пределами, и т.п., если при разработке ПМЛЛПА выявляется недостаточная готовность объекта к противоаварийной защите;

- введение в действие в случае необходимости резервных систем жизнеобеспечения, сигнализации и противоаварийной защиты, т.е. должны существовать резервные линии связи, назначены дублеры специалистов, определен альтернативный центр управления и т.п.;

- оперативность обнаружения, эффективность локализации и ликвидации аварии путем применения технических средств с необходимыми надежностью и быстродействием и созданием в цехах, отделениях или участках, для которых разработаны ПМЛЛПА, нештатных аварийно-спасательных формирований, из числа, специально подготовленного и аттестованного в установленном порядке производственного персонала, а также, при необходимости, профессиональными аварийно-спасательными формированиями;

- распределение обязанностей между производственным персоналом, использование надежных средств оповещения и связи, рационального размещения пультов (устройств) управления противоаварийными системами;

- информирование в установленном порядке должностных лиц, ведомств и организаций о результатах выполненного при разработке ПМЛЛПА анализа опасности объекта, о возможности проявления действия опасных факторов аварии за пределами территории объекта, о характере и потенциальной тяжести происшествия;

- наличие в необходимом количестве и ассортименте современных антидотов и необходимых фармацевтических препаратов, если при аварии произошло выделение вредных веществ, а также дезактивационного оборудования, средств защиты для медицинского персонала;

- взаимодействие с местными органами исполнительной власти (комиссией по чрезвычайным ситуациям) и органами местного самоуправления.

13.3.2 Технический руководитель объекта должен:

- получив сообщение об аварии, должен немедленно прибыть на объект, сообщить об этом Ответственному руководителю и обеспечить:

- организацию оказания своевременной помощи пострадавшим;

- принятие необходимых мер по привлечению опытных рабочих и специалистов (из числа руководящих работников и специалистов) в бригады для дежурства и выполнения необходимых работ, связанных с локализацией или ликвидацией аварии, а также по своевременной доставке необходимых материалов и оборудования;

- работу аварийных и материальных складов и доставку материалов, инструмента и т.п. к месту аварии;

- руководство работой транспорта, привлекаемого для ликвидации аварии;

- при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организацию питания и отдыха всех лиц, привлекаемых к ликвидации аварии;

- информирование в установленном порядке о характере аварии и ходе спасательных и восстановительных работ.

13.4. Руководитель ${ORG_SHORT_NAME}

13.4.1. Ознакомившись с обстановкой у начальника участка, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью ПМЛЛПА на Объекте;

13.4.2. Сообщает о месте своего расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем;

13.4.3. Проверяет, вызваны ли ${ASF_STATUS_SHORT} и пожарная охрана, оповещены ли должностные лица и учреждения;

13.4.4. Выявляет число застигнутых аварией людей, место их нахождения и организует оказание своевременной медицинской помощи пострадавшим;

13.4.5. Дает указания об устранении или ограждении всех опасных и угрожающих здоровью людей мест, о выставлении постов на подступах к аварийному участку, на телефоны и т.д.

13.4.6. Контролирует правильность действий персонала, в случае необходимости действия газоспасательных, пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварии;

13.4.7. Уточняет и прогнозирует ход развития аварии, при необходимости вносит корректировки в оперативную часть;

13.4.8. Принимает необходимые меры по привлечению опытных рабочих в бригады для дежурства и выполнения необходимых работ, связанных с аварией, а также по своевременной доставке необходимых материалов и оборудования;

13.4.9. Обеспечивает поставку материалов и инструментов к месту аварии;

13.4.10. Организует работу транспорта;

13.4.11. При аварийных работах продолжительностью более 6 часов организует питание и отдых для газоспасателей;

13.5. Обязанности начальника участка

13.5.1. До прибытия Ответственного руководителя работ (далее - ОРР) осуществляется организация и начало ведения работ по спасению людей, локализации и ликвидации аварии в соответствии с мероприятиями плана и создавшейся обстановкой.

13.5.2. Организует сбор персонала, обученного работе в газозащитной аппаратуре, и руководит их работой;

13.5.3. Проверяет наличие газозащитных средств у персонала, участвующего в ликвидации аварии;

13.5.5. Принимает все меры для спасения людей, ликвидации аварии в начальном периоде развития и для прекращения ее дальнейшего развития;

13.5.6. Дает указания об удалении людей из всех опасных мест, о выставлении постов на подступах к месту аварии;

13.5.7. После прибытия ОРР информирует о состоянии работ по спасению людей, ликвидации аварии и поступает в распоряжение ответственного руководителя работ по ликвидации аварии;

13.5.8. По указанию ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварии уточняет состояние оборудования с целью предупреждения возможных дальнейших осложнений и создания необходимых условий для успешной локализации и ликвидации аварии;

13.5.9. В зависимости от обстановки должен обеспечить сохранение нормального технологического процесса либо перевести его на режим удобной и быстрой остановки, либо прекратить его.

13.6. Обязанности персонала Объекта

13.6.1. Немедленно сообщить об аварии главному инженеру, а при его отсутствии – руководителю ${ORG_SHORT_NAME};

13.6.2. Принять меры по выводу людей из опасной зоны в соответствии с ПМЛЛПА;

13.6.3. При необходимости (согласно оперативной части или по указанию ОРР) отключить аппараты, установку, коммуникации;

13.7. Обязанности членов ${ASF_STATUS_SHORT} ${ASF_SHORT_NAME}

13.7.1. При извещении об аварии немедленно прибыть на место, сообщить о своем прибытии ответственному руководителю работ;

13.7.2. По распоряжению ответственного руководителя работ принять меры по обнаружению и выводу людей из зоны аварии, их эвакуации, при необходимости оказанию пострадавшим первой помощи.

13.7.3. По распоряжению ответственного руководителя приступить к локализации или ликвидации аварии.

13.7.4. Руководить спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя по локализации и ликвидации аварии и оперативной частью плана мероприятий;

13.7.5. Организуют своевременный вызов резервной и свободной смены газоспасателей на место аварии;

13.7.6. Обеспечивают из своего запаса газозащитной аппаратурой, инструментами и материалами, необходимыми для выполнения спасательных работ всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь газоспасателям;

13.7.7. Держат постоянную связь с руководителем работ по локализации и ликвидации аварии, по согласованию с ним определяют газоопасную зону, после чего устанавливает дежурные посты из газоспасателей;

13.7.8. Систематически информирует ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварии о ходе спасательных работ;

13.8. Обязанности начальника ПЧ

13.8.1. Руководит работами по тушению пожара в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварии и оперативной частью ПМЛЛПА;

13.8.2. Организует своевременный вызов дополнительных сил и средств для тушения пожара;

13.8.3. Обеспечивает из своего запаса средствами пожаротушения, инвентарем всех работников, выделенных ответственным руководителем работ в помощь ПЧ;

13.8.4. Держит постоянную связь с ответственным руководителем работ по локализации и ликвидации аварии, докладывает о ходе работ по тушению пожара;

13.8.5. До прибытия ответственного руководителя работ самостоятельно проводит работы по тушению пожара в соответствии с оперативным планом тушения пожара;

13.8.6. По требованию ответственного руководителя работ начальник ПЧ предоставляет для ликвидации любой аварии материалы и оборудование, имеющиеся в его распоряжении.

13.9. Обязанности медицинского врача

13.9.1. Немедленно выезжает по вызову, оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим, руководит отправкой пострадавших в больницу, организует непрерывное дежурство медперсонала на все время спасательных работ и ликвидации аварии.

13.10. Служба безопасности

13.10.1 Обеспечивает беспрепятственный доступ служб, участвующих в локализации аварии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях ${ASF_STATUS_SHORT} ${ASF_SHORT_NAME}

ASF_IMAGE_1_APPENDIX

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Паспорт ${ASF_STATUS_SHORT} ${ASF_SHORT_NAME}

ASF_IMAGE_2_APPENDIX